Eclipse Strategy and Modelling Tool v0.1

Guide d’utilisation

Rédigé par Julien Longchamp

Dernière mise à jour : 26-10-2016

Équipe du véhicule solaire Éclipse

École de technologie supérieure

Guide d’utilisation

# Table des matières

Guide d’utilisation	2

1.	Table des matières	3

2.	Avant propos	4

2.1.	Mise en contexte	4

2.2.	Historique du projet	4

2.3.	Best Use of Simulation Award	4

3.	Introduction	5

3.1.	Objectif	5

3.2.	Mythe du gros bon sens et de l’intuition	5

4.	Achitecture du logiciel SMT	6

4.1.	Structure des répertoires	8

4.2.	Liste des fichiers	8

5.	Mise en marche du logiciel	9

5.1.	Vérification avant départ	9

5.2.	Types de simulation	9

5.3.	Lancer une simulation de course sur circuit	10

5.4.	Analyse des résultats de simulation d’une course sur circuit	10

5.5.	Ajustement des paramètres	15

6.	Annexes	18

# Avant propos

## Mise en contexte

L’outil de stratégie (SMT) est un logiciel Matlab destiné à permettre de définir des stratégies de courses lors de compétition de voitures solaires telles que la Formula Sun Gran Prix (FSGP), l’American Solar Challenge (ASC) ou encore la World Solar Challenge (WSC).

Le logiciel SMT repose sur plusieurs scripts Matlab dont l’intégration n’a pas encore été complétée. Ainsi, pour un nouvel utilisateur le logiciel peut avoir l’allure d’un tas de fichiers décousus. Il est donc important de lire le présent document afin de comprendre les relations liant ces fichiers et leur utilisation.

Le logiciel SMT se divise en deux blocs, le premier effectue des tâches de modélisations tandis que le second procède à des simulations. Les détails concernant chacun de ces blocs est donné plus loin dans ce document.

## Historique du projet

Le développement de l’outil de simulation a débuté au cours de l’hiver 2016. La première version du logiciel a été implémentée par Julien Longchamp alors membre de l’équipe d’Éclipse 9. Le logiciel a évolué au fil des essais chez PMG ainsi que durant la FSGP et la ASC 2016.

Après ces compétitions, un successeur a été recherché pour poursuivre de développement du projet. Voilà où vous entrez en jeu !

## Best Use of Simulation Award

Les compétitions de voitures solaires sont l’occasion de remporter plusieurs prix et distinctions en marge du classement général. Ainsi, l’équipe d’Éclipse 9 a remporté la première place pour le prix décerné par MathWorks à l’équipe ayant fait le meilleur usage des moyens de simulation.

Cette distinction a permis de confirmer le potentiel et la qualité de la première version du logiciel SMT. Il devrait donc être possible de remporter à nouveau de telles distinctions en faisant évoluer le logiciel.

# Introduction

## Objectif

Les compétitions de voitures solaires se distinguent par leur ampleur et leur niveau de difficulté. En effet, au cours d’un parcours de 3000 km bien des évènements peuvent se produire. Envoyer un véhicule prototype se frotter aux aléas de la circulation, des travaux routiers, des précipitations et des autres imprévus de la route représente un défi de taille.

Bien que de nombreuses situations ne puissent être prévues ou évitées, il demeure qu’une bonne stratégie de course est essentielle afin de performer en compétition.

## Mythe du gros bon sens et de l’intuition

Au cours d’une compétition de voiture solaire, il apparaît clair qu’il n’existe aucune notion de gros bon sens ou encore d’intuition qui sera miraculeusement la même pour tous les membres de l’équipe. Les décisions concernant la conduite de la voiture solaire doivent être fondées sur des données les plus précises possibles. Il est donc essentiel de posséder un outil permettant d’offrir une vue d’ensemble sur les performances du véhicule solaire.

# Achitecture du logiciel SMT

Tel que son nom l’indique, le logiciel SMT comporte deux principaux modules. Le premier comprend les modèles mathématiques des différents sous-systèmes du véhicule ainsi que la représentation à partir de ses coordonnées GPS du circuit à parcourir. Le second module comprend le simulateur qui utilise les différents modèles afin de produire des simulations concernant le comportement de la voiture selon différents scénarios.

À noter que présentement, les scénarios de courses cross-country (parcours routier) et de courses sur circuit fermés sont séparés puisque les objectifs et les contraintes de courses sont considérablement différents. En effet, sur circuit fermé, il suffit de maximiser le nombre de tours effectués chaque jour tandis que le parcours routier implique des checkpoints et des stage stop. De plus, les échelles de temps sont très différentes entre les deux scénarios.

Néanmoins, de manière générale l’outil SMT peut être présenté comme une boîte noire à laquelle on fournit un maximum de données sur le véhicule solaire et son environnement en entrées. Cette boîte noire fournir en sortie différents paramètres sur la position de la voiture.

## Structure des répertoires

Cette section décrit la structure des fichiers constituant le SMT. Cette structure pourra évoluer afin d’être plus fonctionnelle et intuitive.

- SMT

Répertoire principal contenant les fichiers sources permettant d’utiliser le simulateur

  - Models

Contient les fichiers sources constituant les différents modèles

  - Data

Contient les fichiers de données en format .mat ainsi que les fichiers sources permettant de les générer

  - Outils externes

Contient des fichiers utiles provenant de sources externes, principalement du site MatlabCentral, et servant notamment aux calculs relatifs à l’énergie solaire.

  - Misc

Contient divers scripts permettant d’effectuer diverses tâches.

## Liste des fichiers

La liste des fichiers présentés ici permet d’identifier les principales relations entre les différents sous-composants du logiciel.

# Mise en marche du logiciel

## Vérification avant départ

Afin de pouvoir suivre à la lettre les instructions présentes dans ce document, veuillez vous assurer de cloner dans un répertoire local le projet StrategieCourseASC2016 disponible sur le répertoire GitHub d’EclipseETS.  Ce tutoriel a été réalisé avec la version R2016b de Matlab. Le logiciel n’utilise pas le module Simulink et utilise essentiellement les fonctions de base de Matlab.

Il est IMPORTANT de tenir à jour les commentaires dans chacun des fichiers et de s’identifier dans l’entête lorsqu’on procède à des modifications. De plus, il est obligatoire d’utiliser le logiciel Git afin de garder des traces de chaque itération réalisée sur le logiciel.

## Types de simulation

Tel que mentionné précédemment, le logiciel SMT permet d’effectuer deux types de simulations. La première et la plus simple représente le scénario d’une course sur circuit fermé. Dans cette simulation, on simule que la voiture solaire Éclipse tente d’effectuer un nombre de tours prédéterminé à une vitesse moyenne fixe.

À l’intérieur du répertoire Data, on retrouve notamment les données associées à la piste d’essai de PMG Technologies ainsi que le circuit North Track du Pittsburg International Raceway :

TrackPMGInner10m.mat

PittRaceNorthTrack10m.mat

Chacun de ces fichiers contient une structure nommée ‘newParcours’ qui possèdes les champs suivants :

latitude 		Coordonnée GPS de latitude en décimal

longitude		Coordonnée GPS de longitude en décimal

altitude		Altitude en mètres

slope		Gradient (pente) en pourcentage

distance		Distance cumulée depuis le début du parcours en kilomètres

distance_interval	Distance entre le point précédent en kilomètres

À noter que la mention « 10m » dans le nom des fichiers correspond à l’intervalle maximale que l’on retrouve entre chaque point. En effet, le traitement des données GPS permet d’interpoler entre deux points afin d’augmenter la résolution du simulateur. La procédure de traitement des données GPS ainsi que l’ajustement de ce paramètre seront expliqué plus loin dans ce document.

## Lancer une simulation de course sur circuit

Pour lancer une simulation de course sur circuit vous devez suivre les étapes suivantes :

- Lancer Matlab

- Ouvrir le fichier course_sur_circuit.m et appuyer sur ‘Run’ ou F5

  - Si une fenêtre s’affiche, cliquer sur ‘Change directory’

05-Aug-2016 15:02:19 *

La voiture s'est arrêtée après   8 tours

Distance parcourue 55.54 km

Vitesse moyenne 29.83 km/h

Puissance moyenne 456.83 W

Puissance PV moyenne 285.87 W

Regarder dans la fenêtre de commande (Command Window) pour vous assurer que les informations suivantes s’affichent.

*  La date indiquée ne correspond pas à la date courante mais bien à la date pour laquelle la simulation fût exécutée. En effet, la simulation tient compte des données d’ensoleillement pour n’importe quel jour de l’année et pour n’importe quel point sur la Terre.

- Si vous rencontrez des messages d’erreur, vérifier que l’arborescence de votre projet correspond bel et bien à ce qui est présenté dans la Capture 1.

## Analyse des résultats de simulation d’une course sur circuit

Aussitôt que la simulation est terminée, on peut obtenir un résumé des résultats dans la console tel que présenté précédemment dans l’encadré. Ces résultats permettent à un utilisateur expérimenté de juger rapidement de la qualité de la simulation, néanmoins une analyse plus approfondie est nécessaire pour valider la fiabilité de la simulation.

Deux figures sont produites après chaque simulation. La première figure présente l’évolution de la puissance des différents sous-systèmes de la voiture. La puissance mécanique (vitesse x force de traction) est représentée en noir. En bleu, on voit la puissance électrique à la sortie de la batterie. Il est important de noter que la puissance des panneaux photovoltaïques est exclue de la courbe bleue. La puissance à la sortie des MPPT (modules qui régulent les panneaux solaires) est représentée en rouge.

Un œil avertit remarquera que la puissance mécanique est supérieure à la puissance électrique ce qui est impossible. Toutefois, il faut additionner la puissance électrique et la puissance PV pour obtenir la somme totale de puissance fournie à la voiture solaire. On remarquera alors que l’efficacité globale se situe effectivement en dessous de 100%.

Par ailleurs, on remarque que de nombreux points se situent sur l’axe des abscisses pour la puissance mécanique. Cela correspond aux périodes où la voiture solaire se laisse avancer sur son erre d’aller. En effet, à ce moment aucune force de traction n’est exercée par les moteurs, ainsi la somme des forces sur le véhicule est négative et celui ralentit. Néanmoins, toute cette énergie est convertie en mouvement et nous pouvons considérer que la puissance mécanique est neutre à cet instant.

Figure 1 – Évolution de la puissance après une simulation de course sur circuit

Aux mêmes instants, la puissance électrique devient soudainement négative. En effet, tel que mentionné plus tôt, la courbe ELE représente la puissance à la sortie de la batterie devient négative. La figure ci-dessous peut faciliter la compréhension de cette situation.

Lorsque les moteurs sont activés, le courant à la sortie des MPPT et de la batterie sont tous les deux acheminés vers les moteurs. Par contre, lorsque les moteurs ne sont pas activés, toute la puissance PV est absorbée par la batterie. La puissance à la sortie de la batterie devient donc l’inverse de la puissance à la sortie des MPPT.

Figure 2 - Flots d'énergie sur la route

L’état de charge est également affiché sur ce graphique, mais il est beaucoup mieux représenté sur la deuxième figure générée par le simulateur. Cette image présente l’évolution de l’état de charge ci-après appelé State of Charge (SoC), de la vitesse et de l’accélération de la voiture solaire. On remarque d’abord que la valeur initiale du SoC est d’environ 35% et que la valeur finale est de 30%. En effet, la valeurs initiales et finales du SoC doivent être fixée parmi les divers paramètres du simulateur. La procédure pour ajuster ces paramètres sera présentée plus loin. Par ailleurs, sur le graphique on observe également la courbe de la vitesse de la voiture qui oscille autour de 30 km/h. Ces oscillations sont introduites volontairement dans le simulateur afin de reproduire le comportement du véhicule lorsqu’il est en mode cruise control. La vitesse cible est également un paramètre qui doit être spécifié au simulateur. Finalement, on peut voir l’accélération du véhicule en rouge. Ici, on utilise une échelle peu commune afin d’obtenir un ordre de grandeur consistant avec les autres variables. On remarque que la valeur de l’accélération dépasse 300 km/h2 au tout début du parcours, pour ensuite être maintenue à des valeurs beaucoup plus faible. Cela s’explique par le fait que la voiture s’élance d’une vitesse initiale nulle et qu’une accélération soutenue est nécessaire au départ afin d’atteindre rapidement la vitesse croisière. Par la suite, la valeur maximale de l’accélération est réduite afin de mieux correspondre au comportement du cruise control.

Figure 3 - Évolution de l’état de charge après une simulation de course sur circuit

## Ajustement des paramètres

La première étape afin de vous familiariser avec le fonctionnement du simulateur sera de tenter de modifier les différents paramètres de simulation. Un effort a été réalisé afin que tous les paramètres qui devraient être couramment modifiés par l’utilisateur se retrouvent dans un même fichier situé dans le répertoire Models.

\Models\parameterGeneratorEclipseIX.m

On constate qu’il s’agit d’un script Matlab particulier puisqu’aucune opération mathématique ni est réalisée. En effet, le générateur de paramètre ne sert qu’à assigner des constantes à des variables. Un programmeur de C pourra faire une analogie entre ce fichier et une série de DEFINE.

Le fichier est divisé de manière à générer différentes structures. La notion de structure en Matlab est relativement similaire à ce que l’on retrouve dans les autres langages de programmation. Néanmoins, il n’est pas nécessaire d’initialisé les structures, ainsi il est possible d’y ajouter dynamiquement un nouveau champ simplement en lui assignant une nouvelle valeur.

Par exemple :

maStruct.nouveauChamp = 3.141592

Voici les principales structures que l’on retrouve :

cellModel

Les données de cette structure sont générées par le fichier batteryModel.m et sauvegardées dans le fichier Eclipse9_cells_discharge.mat.

strategy

Les champs de cette structure correspondent aux vitesses, accélérations et états de charge visés. Ce sont les principaux paramètres de la stratégie de course.

eclipse9

Cette structure contient tous les paramètres physiques de la voiture solaire Éclipse IX. Ces paramètres devront être recalculés ou remesurés pour la voiture Éclipse X.

constantes

Les constantes comprennent diverses valeurs théoriques tel que la constante gravitationnelle ou la masse molaire de l’air.

meteo

La structure météo est un peu plus complexe puisqu’un vecteur peut être assigné à chaque variable. Cela permet de tenir compte de changements de température au cours de la journée par exemple.

meteo.temperature = [28 34]; % Degré celcius

La ligne ci-dessus permet de spécifier que la température sera de 28° en avant-midi et de 34° en après-midi. Jusqu’à présent, les données météo proviennent d’analyses manuelles des bulletins météo disponibles sur internet. Par ailleurs, la variable meteo.couverture_ciel représente le pourcentage de ciel dégagé. Pour l’instant, cette valeur est directement multipliée avec la densité de puissance du soleil. Dans le futur, il serait intéressant d’utiliser un modèle plus complet.

reglement

Les règlements sont directement tirés des règles de la compétition. Ces règles concernent principalement les heures d’arrêt et de départ de la course, ainsi que les heures ou la batterie est confinée.

etat_course

Cette dernière structure diffère de toutes les autres présentées jusqu’ici puisque ses variables seront modifiées au cours de la simulation. En effet, puisque le simulateur effectue des itérations entre les différents tours de pistes ou les différentes étapes d’une course sur route, il est nécessaire de stocker un minimum d’information tel que la vitesse initiale de la voiture au début du tour, son état de charge ainsi que l’heure de la journée.

# Annexes

Capture 1 – Arborescence normale du simulateur de course_sur_circuit.m