Eclipse Strategy and Modelling Tool v0.1

Guide d’utilisation

Rédigé par Julien Longchamp

Dernière mise à jour : 26-10-2016

Équipe du véhicule solaire Éclipse

École de technologie supérieure

Guide d’utilisation

# Avant propos

## Mise en contexte

L’outil de stratégie (SMT) est un logiciel Matlab destiné à permettre de définir des stratégies de courses lors de compétition de voitures solaires telles que la Formula Sun Gran Prix (FSGP), l’American Solar Challenge (ASC) ou encore la World Solar Challenge (WSC).

Le logiciel SMT repose sur plusieurs scripts Matlab dont l’intégration n’a pas encore été complétée. Ainsi, pour un nouvel utilisateur le logiciel peut avoir l’allure d’un tas de fichiers décousus. Il est donc important de lire le présent document afin de comprendre les relations liant ces fichiers et leur utilisation.

Le logiciel SMT se divise en deux blocs, le premier effectue des tâches de modélisations tandis que le second procède à des simulations. Les détails concernant chacun de ces blocs est donné plus loin dans ce document.

## Historique du projet

Le développement de l’outil de simulation a débuté au cours de l’hiver 2016. La première version du logiciel a été implémentée par Julien Longchamp alors membre de l’équipe d’Éclipse 9. Le logiciel a évolué au fil des essais chez PMG ainsi que durant la FSGP et la ASC 2016.

Après ces compétitions, un successeur a été recherché pour poursuivre de développement du projet. Voilà où vous entrez en jeu !

## Best Use of Simulation Award

Les compétitions de voitures solaires sont l’occasion de remporter plusieurs prix et distinctions en marge du classement général. Ainsi, l’équipe d’Éclipse 9 a remporté la première place pour le prix décerné par MathWorks à l’équipe ayant fait le meilleur usage des moyens de simulation.

Cette distinction a permis de confirmer le potentiel et la qualité de la première version du logiciel SMT. Il devrait donc être possible de remporter à nouveau de telles distinctions en faisant évoluer le logiciel.

# Introduction

## Objectif

Les compétitions de voitures solaires se distinguent par leur ampleur et leur niveau de difficulté. En effet, au cours d’un parcours de 3000 km bien des évènements peuvent se produire. Envoyer un véhicule prototype se frotter aux aléas de la circulation, des travaux routiers, des précipitations et des autres imprévus de la route représente un défi de taille.

Bien que de nombreuses situations ne puissent être prévues ou évitées, il demeure qu’une bonne stratégie de course est essentielle afin de performer en compétition.

## Mythe du gros bon sens et de l’intuition

Au cours d’une compétition de voiture solaire, il apparaît clair qu’il n’existe aucune notion de gros bon sens ou encore d’intuition qui sera miraculeusement la même pour tous les membres de l’équipe. Les décisions concernant la conduite de la voiture solaire doivent être fondées sur des données les plus précises possibles. Il est donc essentiel de posséder un outil permettant d’offrir une vue d’ensemble sur les performances du véhicule solaire.

# Achitecture du logiciel SMT

Tel que son nom l’indique, le logiciel SMT comporte deux principaux modules. Le premier comprend les modèles mathématiques des différents sous-systèmes du véhicule ainsi que la représentation à partir de ses coordonnées GPS du circuit à parcourir. Le second module comprend le simulateur qui utilise les différents modèles afin de produire des simulations concernant le comportement de la voiture selon différents scénarios.

À noter que présentement, les scénarios de courses cross-country (parcours routier) et de courses sur circuit fermés sont séparés puisque les objectifs et les contraintes de courses sont considérablement différents. En effet, sur circuit fermé, il suffit de maximiser le nombre de tours effectués chaque jour tandis que le parcours routier implique des checkpoints et des stage stop. De plus, les échelles de temps sont très différentes entre les deux scénarios.

Néanmoins, de manière générale l’outil SMT peut être présenté comme une boîte noire à laquelle on fournit un maximum de données sur le véhicule solaire et son environnement en entrées. Cette boîte noire fournir en sortie différents paramètres sur la position de la voiture.

## Structure des répertoires

Cette section décrit la structure des fichiers constituant le SMT. Cette structure pourra évoluer afin d’être plus fonctionnelle et intuitive.

- SMT

Répertoire principal contenant les fichiers sources permettant d’utiliser le simulateur

  - Models

Contient les fichiers sources constituant les différents modèles

  - Data

Contient les fichiers de données en format .mat ainsi que les fichiers sources permettant de les générer

  - Outils externes

Contient des fichiers utiles provenant de sources externes, principalement du site MatlabCentral, et servant notamment aux calculs relatifs à l’énergie solaire.

  - Misc

Contient divers scripts permettant d’effectuer diverses tâches.

## Liste des fichiers

La liste des fichiers présentés ici permet d’identifier les principales relations entre les différents sous-composants du logiciel.

# Mise en marche du logiciel

## Vérification avant départ

Afin de pouvoir suivre à la lettre les instructions présentes dans ce document, veuillez vous assurer de cloner dans un répertoire local le projet StrategieCourseASC2016 disponible sur le répertoire GitHub d’EclipseETS.  Ce tutoriel a été réalisé avec la version R2016b de Matlab. Le logiciel n’utilise pas le module Simulink et utilise essentiellement les fonctions de base de Matlab.

Il est IMPORTANT de tenir à jour les commentaires dans chacun des fichiers et de s’identifier dans l’entête lorsqu’on procède à des modifications. De plus, il est obligatoire d’utiliser le logiciel Git afin de garder des traces de chaque itération réalisée sur le logiciel.

## Types de simulation

Tel que mentionné précédemment, le logiciel SMT permet d’effectuer deux types de simulations. La première et la plus simple représente le scénario d’une course sur circuit fermé. Dans cette simulation, on simule que la voiture solaire Éclipse tente d’effectuer un nombre de tours prédéterminé à une vitesse moyenne fixe.

À l’intérieur du répertoire Data, on retrouve notamment les données associées à la piste d’essai de PMG Technologies ainsi que le circuit North Track du Pittsburg International Raceway :

TrackPMGInner10m.mat

PittRaceNorthTrack10m.mat

Chacun de ces fichiers contient une structure nommée ‘newParcours’ qui possèdes les champs suivants :

latitude 		Coordonnée GPS de latitude en décimal

longitude		Coordonnée GPS de longitude en décimal

altitude		Altitude en mètres

slope		Gradient (pente) en pourcentage

distance		Distance cumulée depuis le début du parcours en kilomètres

distance_interval	Distance entre le point précédent en kilomètres

À noter que la mention « 10m » dans le nom des fichiers correspond à l’intervalle maximale que l’on retrouve entre chaque point. En effet, le traitement des données GPS permet d’interpoler entre deux points afin d’augmenter la résolution du simulateur. La procédure de traitement des données GPS ainsi que l’ajustement de ce paramètre seront expliqué plus loin dans ce document.

## Lancer une simulation de course sur circuit

Pour lancer une simulation de course sur circuit vous devez suivre les étapes suivantes :

- Lancer Matlab

- Ouvrir le fichier course_sur_circuit.m et appuyer sur ‘Run’ ou F5

  - Si une fenêtre s’affiche, cliquer sur ‘Change directory’

05-Aug-2016 15:02:19 *

La voiture s'est arrêtée après   8 tours

Distance parcourue 55.54 km

Vitesse moyenne 29.83 km/h

Puissance moyenne 456.83 W

Puissance PV moyenne 285.87 W

Regarder dans la fenêtre de commande (Command Window) pour vous assurer que les informations suivantes s’affichent.

*  La date indiquée ne correspond pas à la date courante mais bien à la date pour laquelle la simulation fût exécutée. En effet, la simulation tient compte des données d’ensoleillement pour n’importe quel jour de l’année et pour n’importe quel point sur la Terre.

- Si vous rencontrez des messages d’erreur, vérifier que l’arborescence de votre projet correspond bel et bien à ce qui est présenté dans la Capture 1.

## Analyse des résultats de simulation d’une course sur circuit

Aussitôt que la simulation est terminée, on peut obtenir un résumé des résultats dans la console tel que présenté précédemment dans l’encadré. Ces résultats permettent à un utilisateur expérimenté de juger rapidement de la qualité de la simulation, néanmoins une analyse plus approfondie est nécessaire pour valider la fiabilité de la simulation.

Deux figures sont produites après chaque simulation. La première figure présente l’évolution de la puissance des différents sous-systèmes de la voiture. La puissance mécanique (vitesse * force de traction) est représentée en noir. En bleu, on voit la puissance électrique à la sortie de la batterie. Il est important de noter que la puissance des panneaux photovoltaïques est exclue de la courbe bleue. La puissance à la sortie des MPPT (modules qui régulent les panneaux solaires) est représentée en rouge.

Un œil avertit remarquera que la puissance mécanique est supérieure à la puissance électrique ce qui est impossible. Toutefois, il faut additionner la puissance électrique et la puissance PV pour obtenir la somme totale de puissance fournie à la voiture solaire. On remarquera alors que l’efficacité globale se situe effectivement en dessous de 100%.

Par ailleurs, on remarque que de nombreux points se situent sur l’axe des abscisses pour la puissance mécanique. Cela correspond aux périodes où la voiture solaire se laisse avancer sur son erre d’aller. En effet, à ce moment aucune force de traction n’est exercée par les moteurs, ainsi la somme des forces sur le véhicule est négative et celui ralentit. Néanmoins, toute cette énergie est convertie en mouvement et nous pouvons considérer que la puissance mécanique est neutre à cet instant.

Figure 1 – Évolution de la puissance après une simulation de course sur circuit

Aux mêmes instants, la puissance électrique devient soudainement négative. En effet, tel que mentionné plus tôt, la courbe ELE représente la puissance à la sortie de la batterie devient négative. La figure ci-dessous peut faciliter la compréhension de cette situation.

Lorsque les moteurs sont activés, le courant à la sortie des MPPT et de la batterie sont tous les deux acheminés vers les moteurs. Par contre, lorsque les moteurs ne sont pas activés, toute la puissance PV est absorbée par la batterie. La puissance à la sortie de la batterie devient donc l’inverse de la puissance à la sortie des MPPT.

Figure 2 - Flots d'énergie sur la route

L’état de charge est également affiché sur ce graphique, mais il est beaucoup mieux représenté sur la deuxième figure générée par le simulateur.

Figure 3 - Évolution de l’état de charge après une simulation de course sur circuit

Capture 1 – Arborescence normale du simulateur de course_sur_circuit.m